| 1 | Serwer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ILOŚĆ SZTUK:1 | PROSZĘ WPISAĆ PRODUCENTA OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT: | PROSZĘ WPISAĆ MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU MODEL: |
|  | PODZESPÓŁ | Minimalne wymagania sprzętowe | Wypełnić jeżeli oferowany sprzęt posiada wyższe parametry niż minimalne. (Jeżeli oferowany sprzęt posiada wymagania minimalne - prosimy o podpis). |
|  | Typ | Serwer z osprzętem |  |
|  | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) |  |
|  | Procesor | Minimum dwa procesory minimum ośmiordzeniowe, osiągające (z zaoferowanym serwerem) w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 692 punktów. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org |  |
|  | Liczba procesorów | Minimum 2 |  |
|  | Pamięć operacyjna | Minimum 64 GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 1.5TB. Minimum 24 sloty na pamięć. Zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC oraz Online Spare. |  |
|  | Sloty rozszerzeń | Serwer musi posiadać w standardzie minimum 3 sloty PCI-Express Generacji 3 działające z prędkością x8 (bus width), wszystkie sloty pełnej wysokości. Możliwość rozbudowy do sumarycznej ilości slotów PCI-E: - Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 działające z prędkością x16 (bus width), w tym jeden slot pełnej długości i wysokości. Minimum 4 sloty PCI-Express Generacji 3 działające z prędkością x8 (bus width). |  |
|  | Dysk twardy | Możliwość zainstalowania do 12 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 3,5”. Zainstalowane: 2x 480GB SATA SSD MU. |  |
|  | Kontroler | Kontroler macierzowy SAS 12Gb z min. 4GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę do 16 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0/ 1 ADM/10 ADM. Kontroler musi mieć możliwość pracy jednocześnie w trybie RAID i HBA. |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, niezajmujące slotów PCI-E. Dodatkowy dedykowany slot (niezmniejszający ilości dostępnych slotów PCI-E), z możliwością instalacji wymiennie kart 1Gb, 10Gb, FCoE. |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |  |
|  | Porty | 5 x USB 3.0 (w tym dwa wewnętrzne). 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę microSD/SD. Możliwość rozbudowy o: - dodatkowy porty VGA dostępny z przodu serwera, - port szeregowy, |  |
|  | Dodatkowe napędy | Wbudowany napęd DVD-RW |  |
|  | Zasilacz | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum. |  |
|  | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. |  |
|  | Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) . Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera. Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności: - Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych sterowników i firmware - Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera. - Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI - Ustawienia parametrów BIOS Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną, posiadające dedykowany port RJ45. Wymagana odpowiednia licencja. |  |
|  | Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 Canonical Ubuntu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer Oracle Linux |  |
|  | Support | 3 lata w miejscu instalacji, z czasem reakcji maksymalnie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia (NBD), tryb zgłaszania 9x5. |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 2 socket unlimited VM - Vmware vSphere Ess |  |
|  | Szafa rack 42U | Szafa serwerowa 600 x 1000 (tego samego producenta co serwer) Minimum 2 xPDU, min 50 gniazd C13, min 6 gniazd C19 System wentalacji |  |
|  | Zasilacz awaryjny | Min 3000 VA (tego samego producenta co serwer) Moduł zarządzający do UPS |  |
|  | Parametry dodatkowe za których spełnienie oferta otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z SIWZ | 5 lat w miejscu instalacji, z czasem reakcji maksymalnie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia (NBD), tryb zgłaszania 9x5. |  |